富顺县公共卫生及救治综合建设项目(危急综合救治能力提升工程)

水土保持方案报告表专家技术审定意见

| 姓名 | 邱乐东 | 工作单位 | 自贡市水利电力基本建设工程质 量监督站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 高工 | 手机号码 | 18681331717 |
| 专家库在库编码 | CSZ-ST057 |  |  |
| 2023年9月1日，根据现行水土保持法律法规、生产建设项目水土保持技术标准、 生产建设项目水土流失防治标准以及《生产建设项目水土保持方案管理办法》(2023 年1月17日，水利部令第53号)等有关规定，对建设单位富顺县妇幼保健院提交的 《富顺县公共卫生及救治综合建设项目(危急综合救治能力提升工程)水土保持方案 报告表》(送审稿)进行了技术审查并提出修改完善意见。方案编制单位四川中弘信合 工程咨询有限公司根据审查意见对本项目水土保持方案报告表进行了认真修改，完成 了《富顺县公共卫生及救治综合建设项目(危急综合救治能力提升工程)水土保持方 案报告表》(报批稿)(以下简称《报告表》),经复核对《报告表》形成技术审定 意见如下： 一、本项目位于四川省自贡市富顺县富世街道富洲大道中段267号，为建设类项 目。主要任务是新建一栋10层楼的综合楼，以及1层地下室，总建筑面积14867.41m2, 计容建筑面积11567.99m²。其中地上建筑面积为11567.99m²,地下建筑面积为 3299.42m2。本工程不涉及拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建。本工程已于2023 年6月进行施工，预计于2025年5月完工，总工期24个月。项目工程总投资1050万 元，其中土建投资315万元。资金来源为政府投资及债券资金。 二、根据主体设计和对主体设计资料进行复核，本项目总占地面积0.50hm²,均为 永久占地。涉及占地类型为医疗卫生用地。 根据项目主体设计，经本方案复核。本项目建设总挖方2.0万m³(表土0.05万 m³,一般土石方1.95万m³);总填方0.91万m³(表土0.08万m³,一般土石方0.83 万m³);借方0.91万m³,余方2.0万m³。余方由富顺桑鹏渣土运输有限公司运至富 顺县邓井关街道新湾村六、七组用于荒地复耕复垦。 三、主体工程选址(线)土保持制约性因素的分析全面，评价合理，工程建设不 存在重大水土保持制约性因素；对工程建设方案与布局、工程占地、土石方平衡、施 |  |  |  |

工工艺与方法的水土保持分析与评价合理；项目土石方利用方式符合水土保持法和水 土保持相关技术规范的规定；主体工程中具有水土保持功能措施的分析与评价合理， 四、水土流失防治责任范围界定清楚，为0.50hm²。水土流失防治责任面积为 0.50hm2,本项目扰动地表面积共0.50hm²,工程损毁林草植被面积0.16hm2。工程水土 流失预测内容全面，预测范围适当，预测方法基本可行，预测结果基本可信。工程建 设期间可能造成土壤流失量19.3t,新增土壤流失量15.1t。施工期为主要水土流失时段 整个主体工程区都是水土流失防治的重要区域。 五、水土流失防治目标执行西南紫色土区一级标准适当，方案设计水平年界定为 2025年合理。设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%,土壤流失控制 比1.0,林草植被恢复率为97%,渣土防护率94%,表土保护率92%,林草覆盖率为 25%。水土流失防治区划分为主体工程区共1个一级分区，主体工程区细分为地下工 程区、建构筑物工程区、道路广场工程区和景观绿化工程区4个二级分区，措施总体 布局合理：水土流失防治措施体系完整有效，措施等级、标准准确，满足有关规范的 要求，水土保持措施工程量基本合理， 六、本工程水土保持总投资为33.61万元。其中主体已有水保投资20.76万元，方 案新增水保投资为12.85万元，其中工程措施费8.18万元，植物措施费7.44万元，临 时措施费7.79万元，独立费用6.55万元，基本预备费3.00万元，水土保持补偿费0.65 万元(可申请免征)。 七、水土保持方案实施后，至设计水平年，可治理水土流失面积0.50hm²,可恢复 植被面积0.16hm²,水土流失治理度99%,土壤流失控制比1.67,渣土防护率99%, 表土保护率99%,林草植被恢复率99%,林草覆盖率32%;六项指标均能达到并超过 防治目标标准的目标值，满足水土保持要求。 八、水土保持方案提出的组织管理、后续设计、水土保持监理、监测、施工及设 施验收要求明确，满足相关规定。 九、附表、附图及附件基本齐全，设计图纸基本规范。 综上，《报告表》内容较全面，基本符合有关技术规范的规定和要求。批复后的 《报告表》可作为水土保持工作的主要依据。 专 家 ( 签 字 )